Глава 3. Математическая постановка задачи и итоговая метрика эффективности

3.1. Назначение модели и состав решаемых задач

Математическая модель предназначается для формального описания лабораторного процесса испытаний партии образцов и для выбора варианта организации процесса, обеспечивающего снижение интегрального критерия эффективности. В качестве управляемых решений рассматриваются два класса задач: упорядочивание испытательных операций и распределение образцов по испытательным стендам во времени, а также размещение испытательного оборудования и вспомогательных зон на планировочной сетке лаборатории при заданных технологических и пространственных ограничениях.

Модель опирается на результаты главы 2: лаборатория представляется дискретной сеткой, каждый стенд и каждая зона имеют идентификатор и набор атрибутов, а маршрут испытаний задаётся последовательностью посещаемых ячеек. Ограничения учитываются в виде правил допустимости последовательности операций, совместимости стендов и запретных зон, а также ресурсных ограничений по занятости стендов.

3.2. Входные данные и параметризация процесса

Для задания задачи вводятся множества и параметры.

Множества:

**S** — множество образцов, \(s ∈ S\).

**O** — множество испытательных операций (испытаний), \(o ∈ O\).

**R** — множество ресурсов-исполнителей (категорий персонала), \(r ∈ R\).

**E** — множество единиц оборудования (стендов), \(e ∈ E\).

**Z** — множество вспомогательных зон, \(z ∈ Z\).

**V = E ∪ Z** — множество всех объектов участка, задаваемых ячейками.

**G** — множество ячеек сетки лаборатории, \(g ∈ G\).

Матрица требований и допустимость операций:

**Req(s,o) ∈ {0,1}** — признак, что образцу \(s\) требуется операция \(o\).

**Cap(e,o) ∈ {0,1}** — признак, что стенд \(e\) способен выполнить операцию \(o\).

**Pred(o₁,o₂) ∈ {0,1}** — признак предшествования: операция \(o₁\) должна быть выполнена ранее \(o₂\).

Параметры времени:

**t_op(o)** — нормативное время выполнения операции \(o\) (без перенастройки).

**t_set(e,o)** — норматив времени перенастройки стенда \(e\) для выполнения операции \(o\) (или смены режима).

**t_prep(s)** — время подготовки образца \(s\) (маркировка, контроль геометрии и т.п.).

**t_move(gᵢ,gⱼ)** — время перемещения между ячейками \(gᵢ → gⱼ\), определяемое шагом сетки и принятой моделью перемещения.

Параметры затрат:

**c_op(o)** — удельные затраты выполнения операции \(o\), кроме труда и амортизации (например, расходные материалы).

**c_set(e,o)** — затраты перенастройки стенда \(e\) под операцию \(o\).

**c_en(o)** — затраты на электроэнергию и вспомогательные ресурсы, связанные с операцией \(o\).

**c_lab(r)** — стоимость человеко-часа ресурса \(r\).

**h(o,r)** — потребность операции \(o\) в трудозатратах ресурса \(r\) (чел.-часы).

**c_am(e)** — стоимость использования стенда \(e\) в единицу времени (упрощённая амортизационная ставка).

Оформление и обработка результатов учитываются в составе трудозатрат h(o,r) для соответствующих операций и не вводятся отдельной статьёй затрат.

Планировка и ограничения совместимости:

\(pos(v) \in G\) — позиция объекта \(v \in V\) на сетке.

\(Ban(g) \in \{0,1\}\) — признак запретной ячейки.

\(Adj(g_i, g_j) \in \{0,1\}\) — признак соседства ячеек (для определения допустимости размещения и построения маршрута).

\(Incomp(v_1, v_2) \in \{0,1\}\) — признак несовместимости размещения объектов \(v_1\) и \(v_2\) в соседних (или близких) ячейках; при необходимости задаётся требуемый буфер в числе ячеек.

Размер ячейки сетки выбирается по габаритам стендов и зонам обслуживания и задаётся как параметр модели (ориентировочно 2×2–3×3 м), что позволяет масштабировать длины перемещений и формировать запретные буферы вокруг оборудования. В укрупнённой постановке функции подготовки образца, измерений и фиксации результатов могут учитываться в атрибутах ячейки испытательного стенда и не выделяться отдельными клетками маршрута.

3.3. Частные показатели эффективности

Для оценки вариантов организации испытаний используются частные показатели, согласованные с главой 2.

Суммарное время цикла (T). Показатель отражает общую длительность выполнения требуемых операций для партии, включая подготовку, перенастройки и перемещения:

T = Σ_{s∈S} t_prep(s) + Σ_{s∈S} Σ_{o∈O} Req(s,o)·t_op(o) + Σ_{события перенастройки} t_set(e,o) + Σ_{переходы маршрута} t_move(gᵢ,gⱼ).

Себестоимость (C). Показатель агрегирует затраты труда, энергии, перенастроек и использования оборудования:

C = Σ_{s∈S} Σ_{o∈O} Req(s,o)·(c_op(o)+c_en(o)) + Σ_{события перенастройки} c_set(e,o) + Σ_{o∈O} Σ_{r∈R} h(o,r)·c_lab(r) + Σ_{e∈E} c_am(e)·t_busy(e).

Количество перенастроек (N). Показатель равен числу событий смены режима/оснастки/типа нагружения, требуемых для выполнения назначенных операций. Значение \(N\) задаётся правилами группировки операций и расписанием на стендах.

Длина перемещений (L). Показатель равен суммарной длине маршрутов перемещения образцов по сетке:

L = Σ_{переходы маршрута} ℓ(gᵢ,gⱼ),

где ℓ(gᵢ,gⱼ) — расстояние на сетке (например, в шагах или в метрах при заданном размере ячейки).

Загрузка оборудования (η). Для стенда e вводится загрузка:

η_e = t_busy(e) / t_fund(e),

где t_fund(e) — доступный фонд времени. По участку используется средняя загрузка η_sr и при необходимости показатель неравномерности загрузки, отражающий наличие «узких мест».

3.4. Нормировка и построение итоговой метрики

Поскольку показатели T, C, N, L, η имеют разные размерности и масштабы, применяется обезразмеривание относительно базового варианта 0, полученного без оптимизации при тех же входных данных.

T̃ = T/T₀,   C̃ = C/C₀,   Ñ = N/N₀,   L̃ = L/L₀,   η̃ = η_sr/η₀.

Если базовое значение показателя отсутствует или не определено для сравниваемого множества вариантов, нормировка выполняется относительно опорного значения, выбранного как максимум или медиана по рассматриваемым вариантам, что обеспечивает устойчивость вычислений и корректность сравнения.

Себестоимость C исходно задаётся в рублях, однако в итоговую метрику входит безразмерное отношение C̃ = C/C₀, а не абсолютная сумма затрат. Аналогично T, N и L приводятся к безразмерному виду; таким образом, сопоставление вариантов выполняется по относительному изменению показателей, а не по прямому сложению рублей и минут.

Итоговая метрика эффективности задаётся взвешенной суммой нормированных показателей:

K = α₁·T̃ + α₂·C̃ + α₃·Ñ + α₄·L̃ + α₅·(2 − η̃), где Σαᵢ = 1, αᵢ ≥ 0.

Слагаемое (2 − η̃) вводится так, что увеличение средней загрузки оборудования уменьшает вклад данного слагаемого, а низкая загрузка повышает значение метрики, что отражает неэффективное использование фонда времени стендов. Выбор весовых коэффициентов αᵢ задаёт приоритеты задачи: повышение α₂ соответствует акценту на снижении себестоимости, повышение α₁ — на сокращении времени цикла, повышение α₃ — на сокращении перенастроек, повышение α₄ — на компактности планировки и сокращении перемещений, повышение α₅ — на повышении загрузки оборудования.

При фиксированной планировке лаборатории допускается использование упрощённой метрики:

K′ = α₁·T̃ + α₂·C̃ + α₃·Ñ, где α₁+α₂+α₃=1.

что соответствует оптимизации маршрутов и перенастроек при неизменной топологии перемещений.

3.5. Ограничения и формальная постановка задачи оптимизации

Искомое решение должно удовлетворять технологическим, ресурсным и пространственным ограничениям.

Ограничения назначений и совместимости:

операция \(o\) назначается образцу \(s\) только при \(Req(s,o)=1\);

выполнение операции \(o\) допускается только на стенде \(e\), для которого \(Cap(e,o)=1\).

Ограничения последовательности:

если \(Pred(o_1,o_2)=1\), то для каждого образца выполнение \(o_1\) предшествует \(o_2\).

Ресурсные ограничения:

один стенд не выполняет более одной операции в один момент времени;

перенастройка учитывается как отдельный интервал, блокирующий стенд.

Пространственные ограничения:

запретные ячейки не используются для размещения оборудования и построения маршрута;

несовместимые объекты не размещаются в соседних (или близких) ячейках согласно \(Incomp(v_1,v_2)\) и заданному буферу.

В совокупности модель формулируется как задача минимизации итоговой метрики K при выполнении ограничений: K → min.

Сформулированная постановка является основой для построения алгоритма расчёта маршрутов испытаний и выбора варианта планировки, а также для последующей программной реализации в расчётном ядре системы планирования.

3.6. Пример расчёта метрики на мок-данных

Для обоснования корректности построения итоговой метрики приводится пример на упрощённых данных. В примере сравниваются базовый вариант 0 и улучшенный вариант 1 при одинаковой партии образцов, одинаковом составе оборудования и одинаковом фонде времени. Различия касаются порядка выполнения операций и размещения стендов на сетке, что влияет на перенастройки, перемещения и загрузку.

Исходные мок-данные

Пусть рассматривается партия из двух образцов S = {s₁, s₂} и двух операций O = {o_T, o_Q}, где o_T — испытание на растяжение, o_Q — испытание на кручение. Используются два стенда E = {e_T, e_Q}; каждый стенд занимает одну ячейку сетки, а подготовка образца и фиксация результатов учитываются в составе операций на стенде и не моделируются отдельными перемещениями между клетками. Матрица требований:

\(Req(s_1,o_T)=1\), \(Req(s_1,o_Q)=1\);

\(Req(s_2,o_T)=1\), \(Req(s_2,o_Q)=0\).

Совместимость оборудования:

\(Cap(e_T,o_T)=1\), \(Cap(e_T,o_Q)=0\);

\(Cap(e_Q,o_Q)=1\), \(Cap(e_Q,o_T)=0\).

Предшествование (для примера фиксируется порядок в маршруте каждого образца):

\(Pred(o_T,o_Q)=1\) для \(s_1\) (сначала растяжение, затем кручение).

Параметры времени (минуты):

\(t_{prep}(s_1)=t_{prep}(s_2)=10\);

\(t_{op}(o_T)=30\), \(t_{op}(o_Q)=40\);

перенастройка: \(t_{set}(e_T,o_T)=10\), \(t_{set}(e_Q,o_Q)=10\) (по одному событию на каждую «серию» одинаковых операций);

время перемещения: 1 шаг сетки соответствует 1 минуте; t_move(gᵢ,gⱼ) = ℓ(gᵢ,gⱼ) (мин).

Параметры затрат (рубли):

расходные и энергетические затраты: \(c_{op}(o_T)=200\), \(c_{en}(o_T)=300\); \(c_{op}(o_Q)=250\), \(c_{en}(o_Q)=350\);

труд: один ресурс \(R=\{r\}\), ставка \(c_{lab}(r)=1000\) руб/час;

трудозатраты на операцию: \(h(o_T,r)=0.20\) ч, \(h(o_Q,r)=0.25\) ч; трудозатраты подготовки учитываются отдельным эквивалентом \(h_{prep}(s,r)=0.15\) ч на образец;

затраты перенастройки: \(c_{set}(e_T,o_T)=200\), \(c_{set}(e_Q,o_Q)=200\) за событие;

амортизация: \(c_{am}(e_T)=2000\) руб/час, \(c_{am}(e_Q)=2500\) руб/час.

Фонд времени для расчёта загрузки (минуты): \(t_{fund}(e_T)=t_{fund}(e_Q)=240\). Время занятости \(t_{busy}(e)\) включает операции и перенастройки.

Планировка и маршруты (варианты 0 и 1)

Пусть сетка задаётся в шагах. В обоих вариантах фиксируются позиции ячеек стендов pos(e_T) и pos(e_Q). Отличается взаимное размещение стендов на сетке, что влияет на длину перемещений образца между клетками e_T и e_Q.

Вариант 0 (базовый). Суммарная длина перемещений по партии \(L_0=24\) шагов. Перенастройки: \(N_0=3\) (например, из-за дробления выполнения операций на стендах).

Вариант 1 (улучшенный). За счёт группировки операций и более компактного размещения получено \(L_1=15\) шагов и \(N_1=2\).

Расчёт частных показателей

Время. Для обоих вариантов суммарное время подготовки и операций одинаково:

подготовка: \(\sum t_{prep}=10+10=20\);

операции: для \(s_1\) выполняются \(o_T\) и \(o_Q\), для \(s_2\) — только \(o_T\): суммарно \(30+40+30=100\).

Перенастройки и перемещения различаются:

\(\sum t_{set,0}=N_0\cdot 10=30\), \(\sum t_{set,1}=N_1\cdot 10=20\);

\(\sum t_{move,0}=L_0=24\), \(\sum t_{move,1}=L_1=15\).

Отсюда:

T₀ = 20 + 100 + 30 + 24 = 174;  T₁ = 20 + 100 + 20 + 15 = 155.

Себестоимость. Слагаемые по операциям (на всю партию) одинаковы:

\(\sum (c_{op}+c_{en}) = (200+300) + (250+350) + (200+300)=1600\).

Труд по подготовке и операциям одинаков:

подготовка: \(2\cdot 0.15\cdot 1000=300\);

операции: \(2\cdot 0.20\cdot 1000 + 1\cdot 0.25\cdot 1000 = 650\).

Перенастройка отличается:

\(\sum c_{set,0}=N_0\cdot 200=600\), \(\sum c_{set,1}=N_1\cdot 200=400\).

Амортизация зависит от занятости стендов. Для простоты считается:

стенд \(e_T\) занят \(2\cdot 30\) минутами операций + одной перенастройкой \(10\) минут: \(t_{busy}(e_T)=70\) минут;

стенд \(e_Q\) занят \(1\cdot 40\) минутами операций + одной перенастройкой \(10\) минут: \(t_{busy}(e_Q)=50\) минут.

Тогда амортизация одинакова в обоих вариантах и равна:

\(c_{am}(e_T)\cdot 70/60 = 2000\cdot 1.167 = 2333\);

\(c_{am}(e_Q)\cdot 50/60 = 2500\cdot 0.833 = 2083\).

Итого:

C₀ = 1600 + (300+650) + 600 + (2333+2083) = 7566;  C₁ = 1600 + (300+650) + 400 + (2333+2083) = 7366.

Загрузка оборудования. При \(t_{fund}=240\) минут:

\(\eta_{e_T}=70/240=0.292\);

\(\eta_{e_Q}=50/240=0.208\);

\(\eta_{sr}=(0.292+0.208)/2=0.250\).

Для примера принимается \(\eta_0=\eta_{sr,0}=0.250\), а в варианте 1 средняя загрузка остаётся на том же уровне (изменения касаются перенастроек и перемещений, а не суммарной занятости стендов): \(\eta_{sr,1}=0.250\).

Нормировка и расчёт итоговой метрики

Нормированные показатели:

T̃ = T/T₀;  C̃ = C/C₀;  Ñ = N/N₀;  L̃ = L/L₀;  η̃ = η_sr/η₀.

Для себестоимости: C₀ = 7566 руб., C₁ = 7366 руб., следовательно C̃₁ = C₁/C₀ ≈ 0,974 (безразмерное отношение, а не абсолютная норма в рублях).

Для базового варианта: \(\tilde{T}_0=\tilde{C}_0=\tilde{N}_0=\tilde{L}_0=\tilde{\eta}_0=1\).

Для варианта 1:

\(\tilde{T}_1=155/174=0.891\);

\(\tilde{C}_1=7366/7566=0.974\);

\(\tilde{N}_1=2/3=0.667\);

\(\tilde{L}_1=15/24=0.625\);

\(\tilde{\eta}_1=0.250/0.250=1.0\).

Пусть веса выбираются как \(\alpha_1=0.25\), \(\alpha_2=0.35\), \(\alpha_3=0.20\), \(\alpha_4=0.10\), \(\alpha_5=0.10\). Тогда:

K₀ = 0.25·1 + 0.35·1 + 0.20·1 + 0.10·1 + 0.10·(2−1) = 1.00.

K₁ = 0.25·0.891 + 0.35·0.974 + 0.20·0.667 + 0.10·0.625 + 0.10·(2−1) ≈ 0.859.

В примере значение \(K\) уменьшилось, поскольку вариант 1 обеспечивает сокращение времени цикла, переносов и перенастроек при сопоставимой загрузке оборудования. Полученный результат демонстрирует, что метрика реагирует на ключевые управляющие факторы процесса и позволяет сравнивать варианты при разнородных показателях за счёт нормировки и весового агрегирования.