Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Робототехника и комплексная автоматизация (РК)

КАФЕДРА Системы автоматизированного проектирования (РК6)

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к выпускной квалификационной работе на тему:

«Разработка программной системы планирования и оптимизации работы испытательной лаборатории для снижения себестоимости испытаний ответственных цилиндрических изделий»

Студент группы РК6-72Б

__________________ Карчевский С.Г.

(подпись, дата)

Руководитель

__________________ _______________

(подпись, дата)

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой РК6

__________________ _______________

«___» __________ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Студент группы __РК6-72Б__

__________________ Карчевский Савва Георгиевич __________________

(фамилия, имя, отчество)

Тема работы: «Разработка программной системы планирования и оптимизации работы испытательной лаборатории для снижения себестоимости испытаний ответственных цилиндрических изделий»

Техническое задание: провести анализ методов испытаний деталей типа валов, описать структуру испытательной лаборатории, сформировать математическую модель и разработать программную систему планирования маршрутов испытаний и размещения испытательного оборудования с оценкой снижения себестоимости.

Оформление: расчётно-пояснительная записка на листах формата А4.

Дата выдачи задания «___» __________ 2026 г.

Руководитель __________________ _______________

Студент __________________ Карчевский С.Г.

Содержание

Глава 1. Исходные материалы, образцы и методы испытаний

1.1. Характеристика деталей типа валов и сопутствующих образцов

1.2. Классификация механических и термических испытаний

1.3. Комбинированные испытания и порядок прикладывания нагрузок

1.4. План испытаний и структура себестоимости

Глава 2. Проектирование испытательной лаборатории и критерии оптимизации

2.1. Состав оборудования и функциональная структура лаборатории

2.2. Планировочное решение лаборатории

2.3. Технологические ограничения и маршруты перемещения

2.4. Критерий оценки эффективности лабораторного процесса

ГЛАВА 1. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБРАЗЦЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Характеристика деталей типа валов и сопутствующих образцов

Деталь типа вала относится к категории ответственных цилиндрических изделий машиностроения. В эксплуатации на вал действуют передаваемый крутящий момент и совместное сочетание осевых, поперечных и касательных нагрузок: растяжение и сжатие вдоль оси, изгиб, кручение, вибрация и периодическое термическое воздействие. Отказ такой детали влечёт останов узла и повышение затрат на диагностику и восстановление, поэтому контроль механических и термических свойств выполняется по регламентированной программе испытаний на всех этапах жизненного цикла изделия.

Цилиндрический испытуемый образец принимается в качестве основного элемента лабораторной проверки. Геометрия рабочей части такого образца и характер напряжённого состояния в зоне нагружения согласуются с типовыми режимами работы вала. На цилиндрическом образце воспроизводятся испытания на растяжение, кручение, длительную прочность, усталость и термомеханическое воздействие при сохранении осесимметрии нагружения и сопоставимости результатов внутри партии.

Сопутствующие образцы — пластины, вырезки, пробники, образцы с концентратором напряжений — используются как вспомогательный контур контроля. Их применение позволяет оперативно оценивать свойства материала, корректность режима термообработки и однородность партии без постоянной загрузки ресурсоёмких испытательных стендов. Формируется двухуровневая организация испытаний: основной маршрут проходят цилиндрические образцы, сопутствующие образцы задействуются для экспресс-проверок и согласования данных перед разрушающими этапами.

Подготовка образцов выполняется по технологической цепочке, близкой к изготовлению вала: механическая обработка (токарная операция, шлифование), термообработка, маркировка, контроль геометрических параметров. Сохранение преемственности между технологией изготовления детали и подготовкой образца обеспечивает сопоставимость лабораторных данных с фактическим состоянием материала в ответственных сечениях вала. Выбранная совокупность основных и сопутствующих образцов используется для имитации условий эксплуатации и для последующей формализации маршрута испытаний в расчётной модели.

1.2. Классификация испытаний изделий

Испытания для деталей типа валов разделяются на разрушающие и неразрушающие. Разрушающие испытания завершаются потерей несущей способности образца или его разрушением и применяются для определения предельных механических характеристик. Неразрушающие и контрольные операции выполняются без полного разрушения образца и используются для промежуточной оценки качества материала и геометрии до или между ресурсными этапами маршрута.

Первый признак классификации — вид создаваемого напряжённо-деформированного состояния и определяемый по результатам параметр. К данной группе относятся следующие испытания.

| Вид нагружения | Определяемые параметры (ориентировочно) |
| --- | --- |
| Растяжение | Предел прочности, предел текучести, модуль упругости |
| Сжатие | Сопротивление сжатию, поведение при хрупком разрушении |
| Кручение | Касательные напряжения, модуль сдвига, угол закручивания |
| Изгиб | Прочность при изгибе, прогиб, момент разрушения |
| Ударная вязкость | Энергия удара, сопротивление хрупкому разрушению |

Второй признак классификации — протяжённость испытания во времени и характер изменения нагрузки. К кратковременным относятся ударные испытания с импульсным приложением нагрузки. К длительным — испытания на усталость и ползучесть, требующие многократного или продолжительного циклического нагружения. К операциям короткой длительности относятся измерение твердости и контроль геометрии. Термические испытания (статический нагрев, циклический термический режим) и термомеханические испытания (нагрев под механической нагрузкой) выделяются в отдельную группу по сочетанию температурного и силового воздействия.

Неразрушающий контроль включает ультразвуковую и магнитопорошковую дефектоскопию, измерение твердости и проверку геометрических размеров. Эти операции не заменяют разрушающие испытания, но сокращают риск включения в партию дефектных заготовок до задействования дорогостоящих стендов.

Поскольку вал в реальных условиях одновременно или последовательно испытывает несколько видов нагружения, одной классификации по изолированным видам испытаний недостаточно для описания лабораторного процесса. Формулируется вывод о необходимости учёта комбинированных испытаний при построении маршрута испытаний и расчёте себестоимости партии.

1.3. Комбинированные испытания и порядок прикладывания нагрузок

Комбинированное нагружение применяется для приближения лабораторных условий к эксплуатационным, когда на образец действуют два и более вида нагрузки одновременно или в заданной последовательности. Для валов и родственных деталей рассматриваются сочетания: растяжение и кручение (валы, оси, шпиндели); изгиб и кручение (карданные и пропеллерные валы); сжатие и изгиб (колонны, опоры); нагрев и механическая нагрузка (термомеханические режимы); циклическая механическая нагрузка при повышенной температуре.

Различают два режима организации комбинированных испытаний. При последовательном режиме нагрузки прикладываются по этапам: фиксируется изменение свойств и дефектности материала после каждого предшествующего воздействия. При одновременном режиме несколько компонент нагрузки действуют в общем интервале времени, что соответствует установившемуся или переходному рабочему режиму детали.

Комбинированные испытания предъявляют повышенные требования к испытательному оборудованию, длительности настройки стенда и квалификации персонала. Каждая такая испытательная операция потребляет дополнительные ресурсы: время перенастройки, энергию, амортизацию стенда, труд оператора и инженера-метролога, специализированную оснастку. Комбинированные этапы маршрута испытаний относятся к наиболее затратным при формировании себестоимости контроля партии и учитываются в модели планирования отдельно от одиночных видов нагружения.

1.4. План испытаний и структура себестоимости

Маршрут испытаний для каждого испытуемого образца включает последовательность технологических этапов: приём в лабораторию, подготовка и измерение геометрии, установка на испытательный стенд, выполнение основной и при необходимости вторичной испытательной операции, снятие образца, обработка и регистрация результатов, переход к следующему виду испытания. Для партии образцов маршруты различаются: одному образцу назначаются растяжение и кручение, другому — изгиб и усталость, третьему — твердость и термическое воздействие. Распределение видов испытаний по партии задаётся матрицей требований и определяет загрузку испытательных стендов и число перенастроек.

Себестоимость испытаний образца складывается из следующих составляющих.

Подготовка образца — изготовление или доработка заготовки, маркировка, контроль размеров.

Основная испытательная операция — непосредственное нагружение на стенде, включая длительные режимы усталости и термомеханики.

Перенастройка оборудования — смена оснастки, переключение диапазона нагрузок или температуры, калибровка измерительного канала.

Вспомогательные ресурсы — электроэнергия, охлаждение, расходные материалы.

Трудозатраты персонала — оператор испытаний, инженер-метролог, персонал подготовки образцов.

Амортизация испытательного стенда — отнесение стоимости эксплуатации оборудования на объём выполненных операций.

Обработка результатов — оформление протокола, передача данных в систему учёта.

Для последующей оптимизации лабораторного процесса вводятся показатели: длительность отдельной испытательной операции, удельная стоимость этапа, количество перенастроек на партию, коэффициент загрузки испытательного стенда, пропускная способность участка. Снижение себестоимости достигается не только сокращением длительности отдельных испытаний, но и рациональным упорядочиванием маршрута, группировкой однотипных операций и сокращением числа перенастроек. Описанная структура затрат и показателей используется как исходная база для проектирования испытательной лаборатории и постановки задачи оптимизации планировки и расписания, рассматриваемой в главе 2.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ И КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ

2.1. Состав оборудования и функциональная структура лаборатории

Испытательная лаборатория рассматривается как производственная система, в которой выполняется маршрут испытаний партии образцов. Функциональная структура участка включает испытательные стенды, вспомогательные зоны и связи между ними, определяемые технологической последовательностью операций из главы 1.

Основное испытательное оборудование

На участке размещаются следующие виды испытательного оборудования.

| Испытательный стенд | Назначение (связь с гл. 1) |
| --- | --- |
| Универсальная разрывная машина | Растяжение, сжатие; часть комбинированных режимов с осевой составляющей нагрузки |
| Машина кручения | Кручение; комбинации «растяжение + кручение», «изгиб + кручение» |
| Стенд изгиба | Изгиб; комбинации с кручением и сжатием |
| Стенд усталостных испытаний | Усталость, длительное циклическое нагружение |
| Твердомер | Контроль твердости (неразрушающая операция) |
| Термическая печь | Статический и циклический нагрев образца |
| Индукционный нагреватель | Локальный и быстрый нагрев, в том числе перед механическим нагружением |
| Комбинированная термомеханическая установка | Нагрев под механической нагрузкой, термомеханические режимы |

Каждый стенд задаётся ограничениями по габаритам испытуемого образца, диапазону силы или момента, температуре, длительности перенастройки и требованиям к зоне обслуживания. Эти ограничения входят в расчёт маршрута испытаний и в выбор допустимой последовательности испытательных операций для конкретного образца.

Вспомогательные зоны

Помимо стендов на участке выделяются вспомогательные зоны.

Стол подготовки образцов — механическая доводка, маркировка, первичный контроль геометрии перед установкой на стенд.

Зона охлаждения — выдержка и охлаждение образцов после термических и термомеханических операций.

Зона измерений и контроля — твердомер, средства проверки размеров, при необходимости неразрушающий контроль.

Зона хранения оснастки — захваты, переходники, приспособления для разных типов нагружения.

Рабочее место оператора — управление стендами, наблюдение за ходом испытания.

Зона обработки результатов — фиксация показаний, оформление данных для передачи в систему планирования.

Вспомогательные зоны не выполняют основное нагружение, но входят в маршрут испытаний и увеличивают суммарное время и себестоимость цикла при нерациональном размещении относительно стендов.

Представление оборудования и зон в модели планировки

Для программного описания планировки лаборатории и расчёта длины перемещений образцов каждая единица оборудования и каждая вспомогательная зона отображается в виде ячейки единого формата на планировочной сетке. В ячейке фиксируется занимаемая в плане лаборатории позиция с привязкой к шагу сетки и набор атрибутов: идентификатор, класс объекта (испытательный стенд или вспомогательная зона), перечень допустимых испытательных операций, требования к обслуживанию, признак опасности (нагрев, вибрация, разрушение образца).

Обоснование унификации клеточного представления

Физические размеры испытательных стендов различаются. Для задачи планирования маршрута испытаний и размещения оборудования принимается укрупнённая единица планировки — одна клетка сетки на один логический объект участка (один испытательный стенд или одна вспомогательная зона).

Унификация представления обосновывается следующими основаниями.

Одинаковая роль в маршруте испытаний: для расчёта последовательности и загрузки важно, в какой ячейке выполняется испытательная операция, а не конструктивное исполнение стенда внутри ячейки.

Различия переносятся в атрибуты: допустимые виды нагружения, время перенастройки, температурный режим, зона обслуживания и ограничения по совместимости с соседними ячейками задаются полями описания клетки.

Единый формат для алгоритма размещения: координаты клетки, тип, признак занятости и запрет размещения описываются однородно для всех объектов участка.

Вспомогательные зоны включаются в ту же схему ячеек, что обеспечивает полноту описания маршрута и согласованность с расчётом себестоимости и времени цикла.

Масштабирование: при превышении габарита агрегата шага сетки допускается объединение нескольких соседних клеток в один логический объект с общим идентификатором.

Унификация цифрового представления всех испытательных стендов и вспомогательных объектов до формата одной планировочной клетки является допустимой и целесообразной: физическое различие оборудования переносится в атрибутивное описание, топология участка и маршруты образцов формализуются на единой сетке.

2.2. Планировочное решение лаборатории

Планировочная сетка

Помещение испытательной лаборатории разбивается на регулярную планировочную сетку с единым шагом, согласованным с укрупнённым модулем размещения оборудования. В расчётной и программной модели принимается шаг сетки 1×1 м: каждая клетка соответствует одной позиции в плане и может быть занята одним логическим объектом из §2.1 либо оставлена свободной. Такое разбиение используется при моделировании в системах автоматизированного проектирования и при пересчёте вариантов планировки при оптимизации.

Клеткам присваивается тип:

| Тип клетки | Назначение |
| --- | --- |
| Свободная | Резерв под изменение планировки, незанятая площадь |
| Проход | Транспортировка образцов, перемещение персонала |
| Запретная | Размещение стендов и вспомогательных зон исключено |
| Испытательный стенд | Выполнение испытательной операции |
| Вспомогательная зона | Подготовка, охлаждение, контроль, обработка результатов |

Рабочие зоны и зоны обслуживания

Вокруг клетки, занятой испытательным стендом, выделяются функциональные рабочие зоны: загрузка и снятие образца; проведение испытания; контроль и измерения; наблюдение за длительным или термическим режимом; обслуживание стенда. По периметру оборудования задаётся зона обслуживания с шириной прохода, достаточной для безопасной работы персонала и перемещения образцов. Ширина основных коридоров между рядами стендов принимается не менее 1,2 м; приближение стендов к дверным проёмам, электрическим шкафам и коммуникациям ограничивается запретными клетками.

Рациональное размещение клеток стендов и вспомогательных зон сокращает длину маршрута образца, уменьшает время вспомогательных перемещений и облегчает соблюдение технологической последовательности испытаний.

Запретные зоны и ограничения по соседству стендов

Запретными для размещения оборудования считаются: дверные проёмы и эвакуационные проходы; зоны электрических шкафов и силовых коммуникаций; участки инженерных коммуникаций; зоны с недостаточным доступом для обслуживания; зоны повышенной опасности (открытый нагрев, разлёт осколков при разрушении образца).

Дополнительно учитываются технологические ограничения по соседству стендов разного типа испытаний. Пульсационные и усталостные установки, вибрационные стенды и источники динамической нагрузки не размещаются в непосредственной соседности с клетками точных статических измерений. Минимальное разделение достигается введением буферных клеток типа «проход» или «свободная» между конфликтующими стендами. Термические и термомеханические стенды не соседствуют с зонами хранения оснастки и обработки результатов без учёта теплового риска.

Ограничения по соседству формализуются в виде правил совместимости: для пары типов клеток задаётся признак «размещение рядом допустимо / недопустимо / допустимо с буфером».

2.3. Технологические ограничения и маршруты перемещения

Планировка лаборатории задаёт топологию перемещений образца между клетками. Маршрут испытаний накладывается на сетку в виде последовательности координат клеток: подготовка → стенд 1 → … → стенд k → обработка результатов.

Ограничения последовательности: часть испытательных операций допускается только после завершения предшествующих этапов (подготовка, неразрушающий контроль, нагрев, охлаждение). Ресурсные ограничения: одна клетка, занятая испытательным стендом, в один момент времени выполняет не более одной испытательной операции; перенастройка учитывается отдельным интервалом и увеличивает показатель N. Ограничения безопасности: перемещение горячего образца через зоны постоянного пребывания персонала моделируется только при наличии зоны охлаждения или защитной транспортировки. Ограничения совместимости оборудования: маршрут строится только по клеткам, чьи атрибуты содержат требуемую испытательную операцию.

Планировка и расписание испытаний рассматриваются совместно: неудачное размещение стендов на сетке увеличивает длину маршрута, время простоя и себестоимость цикла даже при корректном порядке испытательных операций.

2.4. Критерий оценки эффективности лабораторного процесса

Для сравнения исходного и оптимизированного вариантов вводится система частных показателей и итоговая метрика K.

Частные показатели

Суммарное время испытаний (T) — длительность полного цикла испытаний для заданной партии образцов:

T = Σ (t_подг + t_исп + t_пер + t_перем) + t_обр.

Себестоимость (C) — суммарные затраты по структуре из главы 1:

C = Σ (c_подг + c_исп + c_пер + c_рес + c_труд + c_аморт + c_обр).

Количество перенастроек (N) — число смен режима, оснастки или типа нагружения на испытательном стенде.

Длина маршрутов перемещения (L) — суммарная протяжённость перемещений образцов по сетке:

L = Σ l(ячейка_i → ячейка_{i+1}).

Загрузка испытательного оборудования (η) — для клетки j, занятой стендом:

η_j = t_зан,j / t_фонд,j;

по участку вводится средняя загрузка η_ср.

Итоговая метрика эффективности

Для сопоставления вариантов применяется нормирование относительно базового варианта 0:

T̃ = T / T₀,   C̃ = C / C₀,   Ñ = N / N₀,   L̃ = L / L₀,   η̃ = η_ср / η₀.

Итоговая метрика:

K = α₁T̃ + α₂C̃ + α₃Ñ + α₄L̃ + α₅(2 − η̃),

где α₁ + α₂ + α₃ + α₄ + α₅ = 1, αᵢ ≥ 0.

Минимизация: K → min при соблюдении технологических ограничений §2.3.

| Показатель | Смысл при снижении K |
| --- | --- |
| T̃ | Сокращение длительности цикла |
| C̃ | Снижение себестоимости испытаний |
| Ñ | Меньше перенастроек испытательных стендов |
| L̃ | Короче перемещения по лаборатории |
| (2 − η̃) | Выше загрузка испытательного оборудования |

Упрощённая метрика K′ = α₁T̃ + α₂C̃ + α₃Ñ допускается при фиксированной планировке лаборатории. Полная метрика K применяется при одновременной оптимизации размещения испытательного оборудования на сетке и маршрута испытаний.

Выбранная метрика и клеточная модель лаборатории служат основой для математической постановки задачи распределения образцов по испытаниям, излагаемой в главе 3.